Packet Tracer - Konfiguracja adresacji IPv6

# Tabela adresowania

| Urządzenie | Interfejs | Adres IPv6/Prefiks | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:db8:1:1::1/64 | nd. |
| R1 | G0/0 | fe80::1 | nd. |
| R1 | G0/1 | 2001:db8:1:2::1/64 | nd. |
| R1 | G0/1 | fe80::1 | nd. |
| R1 | S0/0/0 | 2001:db8:1:a001::2/64 | nd. |
| R1 | S0/0/0 | fe80::1 | nd. |
| Sales | karta sieciowa | 2001:db8:1:1::2/64 | fe80::1 |
| Biling | karta sieciowa | 2001:db8:1:1::3/64 | fe80::1 |
| Accounting | karta sieciowa | 2001:db8:1:1::4/64 | fe80::1 |
| Design | karta sieciowa | 2001:db8:1:2::2/64 | fe80::1 |
| Engineering | karta sieciowa | 2001:db8:1:2::3/64 | fe80::1 |
| CAD | karta sieciowa | 2001:db8:1:2::4/64 | fe80::1 |
| ISP | S0/0/0 | 2001:db8:1:a001::1 | fe80::1 |

# Cele

Część 1: Konfiguracja adresacji IPv6 na routerze

Część 2: Konfiguracja adresacji IPv6 na serwerach

Część 3: Konfiguracja adresacji IPv6 klientów

Część 4: Testowanie i weryfikacja komunikacji w sieci.

# Wprowadzenie

W tym ćwiczeniu, będziesz trenował konfigurację adresów IPv6 na routerze, serwerach i innych hostach. Przećwiczysz również weryfikację zaimplementowanej adresacji IPv6.

## Konfiguracja adresacji IPv6 na routerze

### Włącz przesyłanie pakietów IPv6 na routerze.

Kliknij R1, a następnie zakładkę CLI. Naciśnij klawisz Enter.

Otwórz okno konfiguracji.

Przejdź do uprzywilejowanego trybu EXEC.

W trybie globalnej konfiguracji wprowadź komendę ipv6 unicast-routing. Ta komenda musi być skonfigurowana aby router mógł przesyłać pakiety IPv6.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

### Konfiguracja adresacji IPv6 na GigabitEthernet0/0.

Wprowadź polecenia niezbędne do przejścia do trybu konfiguracji interfejsu dla GigabitEthernet0/0.

Skonfiguruj adres IPv6 korzystając z poniższego polecenia:

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64

Skonfiguruj adres lokalnego łącza IPv6 (ang. link-local address) korzystając z poniższego polecenia:

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

Uaktywnij interfejs.

R1(config-if)# no shutdown

### Konfiguracja adresacji IPv6 na GigabitEthernet0/1.

Wprowadź polecenia niezbędne do przejścia do trybu konfiguracji interfejsu dla GigabitEthernet0/1.

Zajrzyj do tabeli adresacji , by uzyskać prawidłowy adres IPv6.

Skonfiguruj adres IPv6, adres lokalnego łącza i uaktywnij interfejs.

### Konfiguracja adresacji IPv6 na Serial0/0/0.

Wprowadź polecenia niezbędne do przejścia do trybu konfiguracji interfejsu dla Serial0/0/0.

Zajrzyj do tabeli adresacji , by uzyskać prawidłowy adres IPv6.

Skonfiguruj adres IPv6, adres lokalnego łącza i uaktywnij interfejs.

### Zweryfikuj adresowanie IPv6 na R1.

Dobrą praktyką jest sprawdzanie adresowania po zakończeniu przez porównywanie skonfigurowanych wartości z wartościami w tabeli adresowania.

Wyjdź z trybu konfiguracji na R1

Zweryfikuj adresowanie skonfigurowane, wydając następujące polecenie:

R1# show ipv6 interface brief

Jeśli jakiekolwiek adresy są niepoprawne, powtórz powyższe kroki w razie potrzeby, aby wprowadzić poprawki.

Uwaga: Aby zmienić adresowanie za pomocą IPv6, musisz usunąć niepoprawny adres, w przeciwnym razie zarówno poprawny adres, jak i niepoprawny adres pozostaną skonfigurowane w interfejsie.

Przykład:

R1(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64

Zapisz konfigurację routera w pamięci NVRAM.

Zamknij okno konfiguracji.

## Konfiguracja adresacji IPv6 na serwerach

### Skonfiguruj adresację IPv6 na serwerze Accounting.

    - Kliknij Accounting następnie zakładka Desktop  > IP Configuration.

    - W polu IPv6 Address wprowadź adres postaci 2001:DB8:1:1::4 z prefiksem /64.

    - W polu IPv6 Gateway wprowadź adres lokalnego łącza postaci, FE80::1.

### Skonfiguruj adresację IPv6 na serwerze CAD.

Skonfiguruj serwer CAD z adresami, jak to zostało zrobione w kroku 1. Zajrzyj do tabeli adresacji , by uzyskać prawidłowy adres IPv6.

## Konfiguracja adresacji IPv6 klientów

### Skonfiguruj adresację IPv6 klientów Billing i Sales.

Kliknij komputer Billing, następnie wybierz zakładkę Desktop a potem IP Configuration.

W polu IPv6 Address wprowadź adres postaci 2001:DB8:1:1::3 z prefiksem /64.

W polu IPv6 Gateway wprowadź adres link-local FE80::1.

Powtórz kroki 1a do 1c dla komputera Sales. Zajrzyj do tabeli adresacji , by uzyskać prawidłowy adres IPv6.

### Skonfiguruj adresację IPv6 klientów Engineering i Design.

Kliknij komputer Engineering, następnie wybierz zakładkę Desktop a potem IP Configuration.

W polu IPv6 Address wprowadź adres postaci 2001:DB8:1:2::3 z prefiksem /64.

W polu IPv6 Gateway wprowadź adres link-local FE80::1.

    - Powtórz kroki 2a do 2c dla komputera Design. Zajrzyj do tabeli adresacji , by uzyskać prawidłowy adres IPv6.

## Testowanie i weryfikacja komunikacji w sieci

### Otwórz z komputerów klienckich strony WWW umieszczone na serwerach.

Kliknij Sales a następnie kliknij zakładkę Desktop . Jeśli potrzeba, zamknij okno IP Configuration .

Kliknij Web Browser. W polu URL wprowadź 2001:DB8:1:1::4 i kliknij przycisk Go. Powinna się pojawić strona WWW serwera Accounting.

W polu URL wprowadź 2001:DB8:1:2::4 i kliknij przycisk Go. Powinna się pojawić strona WWW serwera CAD.

Powtórz kroki od 1a do 1c dla pozostałych klientów.

### Wykonaj ping do ISP.

Kliknij dowolnego klienta.

Wybierz zakładkę Desktop > Command Prompt.

Przetestuj połączenie z ISP, wpisując poniższą komendę:

PC> ping 2001:db8:1:a001::1

Powtórz komendę ping dla pozostałych klientów by w pełni zweryfikować łączność.

Koniec dokumentu