Packet Tracer - Badanie modeli TCP/IP i OSI w działaniu.

# Cele

Część 1: Badanie ruchu internetowego HTTP

Część 2: Wyświetlenie elementów zestawu protokołów TCP/IP

# Wprowadzenie

Prezentowana symulacja ma za zadanie dostarczyć podstaw do zrozumienia sposobu działania zestawu protokołów TCP/IP oraz ich relacji do modelu OSI. Praca w trybie symulacji pozwala przeglądać zawartość danych przesyłanych w sieci na poziomie każdej warstwy.

Kiedy dane przesyłane są przez sieć, to dzielone są na mniejsze części i oznaczane w sposób, który pozwoli na ich ponowne złożenie kiedy dotrą do celu. Każda część ma przyporządkowaną określoną nazwę (jednostka danych protokołu [PDU]) która jest związaną z określoną warstwą modeli TCP/IP i OSI. Przedstawiona symulacja programu Packet Tracer umożliwia obserwację poszczególnych warstw i związanych z nimi jednostkami PDU. Kolejne kroki prowadzą użytkownika przez proces żądania wyświetlania strony z serwera WWW za pomocą przeglądarki internetowej dostępnej na komputerze klienta.

Mimo, wyświetlenia dużej ilości informacji, które zostaną omówione bardziej szczegółowo w dalszej części kursu, teraz masz okazję poznać sposób działania programu Packet Tracer oraz zapoznać się możliwościami wizualizacji procesu enkapsulacji.

# Instrukcje

## Zbadaj ruch internetowy HTTP

W części 1 tego ćwiczenia będziesz używał Packet Tracer (PT) w trybie symulacji do generowania ruchu w sieci i badania HTTP.

### Przełącz się z trybu Realtime do trybu Simulation.

W prawym dolnym rogu interfejsu Packet Tracer znajdują się przyciski, które pozwalają przełączać się pomiędzy trybami czasu rzeczywistego (Realtime) i symulacji (Simulation). PT zawsze uruchamia się w trybie Realtime, w którym protokoły sieciowe pracują w realnym czasie z realną prędkością. Jednakże możliwości Packet Tracera pozwalają użytkownikowi "zatrzymanie czasu"; poprzez przełączenie się w tryb symulacji. W trybie symulacji pakiety są wyświetlane jako animowane koperty, czas jest zorientowany zdarzeniowo, a użytkownik może obserwować zdarzenia w sieci krok po kroku.

Kliknij ikonę Simulation, aby przełączyć się z trybu Realtime do trybu Simulation.

Wybierz HTTP z filtrów listy zdarzeń Event List Filters.

HTTP może już być jedynym widocznym zdarzeniem. W razie potrzeby, kliknij przycisk Edit Filters u dołu panelu symulacji, aby wyświetlić dostępne widoczne zdarzenia. Zaznacz pole przycisku wyboru Show All/None i zauważ, jak pola wyboru przełączają się na odznaczone lub zaznaczone, w zależności od aktualnego stanu.

Klikaj pole wyboru Show All/None dopóki wszystkie pola zostaną odznaczone, a następnie wybierz HTTP z zakładki Misc okna Edit Filters. Kliknij X w prawym górnym rogu okna, aby zamknąć okno Edit Filters. Pozycja Visible Events powinna pokazywać teraz tylko HTTP.

### Wygeneruj ruch HTTP.

Obecnie panel Simulation jest pusty. W górnej części Event List panelu Simulation znajduje się pięć kolumn. Gdy ruch jest generowany i przemieszcza się krok po kroku, na liście zaczynają się wyświetlać zdarzenia.

Uwaga: serwer WWW (Web Server) i klient WWW (Web Client) wyświetlone są w lewym okienku. Panele mogą być dostosowane do odpowiedniego rozmiaru poprzez przesuwanie linii oddzielającej, która znajduje się obok paska przewijania, w lewo lub w prawo (gdy pojawi się strzałka z dwoma grotami).

Kliknij Web Client, który znajduje się w lewym okienku.

Następnie kliknij kolejno w zakładkę Desktop i ikonę Web Browser, aby ją otworzyć.

W polu URL wpisz www.osi.local i kliknij Go.

Ponieważ tryb symulacji jest zorientowany zdarzeniowo, po każdym zdarzeniu musisz kliknąć przycisk Capture/Forward aby przejść do kolejnego zdarzenia. Przycisk Capture/Forward znajduje się po lewej stronie niebieskiego pasma, który znajduje się poniżej okna topologii. Z trzech przycisków, to ten po prawej.

Kliknij cztery razy przycisk Capture/Forward. Powinny pojawić się cztery zdarzenia na liście zdarzeń.

#### Pytanie:

Spójrz na stronę przeglądarki internetowej klienta WWW. Czy coś się zmieniło?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

### Zbadaj zawartość pakietu HTTP.

Kliknij pierwszy kolorowy kwadrat w kolumnie Type  na liście Event List. Może okazać się konieczne, aby rozwinąć panel symulacji lub użyć paska przewijania poniżej listy zdarzeń .

Na ekranie pojawi się okno PDU Information at Device: Web Client. Ponieważ jest to początek transmisji, w oknie tym znajdują się tylko dwie zakładki (OSI Model i Outbound PDU Details). Gdy rozpatrywanych będzie więcej zdarzeń, to wyświetlone będą trzy zakładki - dojdzie dodatkowo zakładka Inbound PDU Details. Kiedy zdarzenie jest ostatnim zdarzeniem w strumieniu ruchu, to wyświetlane są tylko karty OSI Model i Inbound PDU Details.

Upewnij się, że wybrana jest zakładka OSI Model.

W kolumnie Out Layers kliknij Layer 7.

#### Pytania:

Jakie informacje wyświetlone są w ponumerowanych krokach bezpośrednio poniżej pól In Layers i Out Layers dla warstwy 7?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Jaka jest wartość Dst Port dla Layer 4  w kolumnie Out Layers ?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Jaka jest wartość Dest. IP dla Layer 3 w kolumnie Out Layers ?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Jakie informacje są wyświetlane w warstwie 2 w kolumnie Out Layers?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Kliknij na Outbound PDU Details.

Informacje wyświetlone pod PDU Formats odzwierciedlają warstwy modelu TCP/IP.

Uwaga: Informacje podane w sekcji Ethernet II zakładki Outbound PDU Details dostarczają jeszcze bardziej szczegółowych informacji niż te, które wyświetlone są poniżej warstwy 2 na zakładce OSI Model. Zakładka Outbound PDU Details zawiera informacje bardziej opisowe i szczegółowe. Wartości pod DEST MAC i SRC MAC w ramach szczegółów PDU (PDU Details) sekcji Ethernet II wyświetlane są w zakładce OSI Model pod warstwą 2, ale nie są oznaczone jako takie.

#### Pytania:

Jakie są wspólne informacje wymienione w sekcji IP szczegółów PDU (PDU Details) w porównaniu do informacji wymienionych w zakładce OSI Model?  Z którą warstwą jest ona związana?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Jakie są wspólne informacje wymienione w sekcji TCP szczegółów PDU (PDU Details) w porównaniu do informacji wymienionych w zakładce OSI Model? Z którą warstwą jest to związane?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Co to jest Host wymienione w sekcji HTTP PDU Datails ? Z jaką warstwą te informacje byłyby powiązane w ramach zakładki OSI Model?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Kliknij następny kolorowy kwadrat w kolumnie Type  na liście Event List. Tylko warstwa 1 jest aktywna (nie wyszarzona). Urządzenie przenosi ramkę z bufora i umieszcza ją w sieci.

Przejdź do następnego pola HTTP Type wewnątrz  Event List i kliknij pole kolorowego kwadratu. Okno to zawiera zarówno warstwy In Layers i Out Layers. Zwróć uwagę na kierunek strzałki bezpośrednio pod kolumną In Layers; jest skierowana ku górze, wskazując kierunek, w którym informacja podróżuje. Przejrzyj te warstwy sporządzając notatki z przeglądanych pozycji. Na szczycie kolumny strzałka wskazuje w prawo. Oznacza to, że ​​serwer wysyła właśnie informacje z powrotem do klienta.

#### Pytanie:

- Porównując informacje wyświetlane w kolumnie In Layers z tymi w kolumnie Out Layers, jakie są między nimi główne różnice?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Wybierz zakładkę Inbound and Outbound PDU Details. Przejrzyj szczegóły PDU.

Kliknij ostatni kolorowy kwadrat w kolumnie Info.

#### Pytanie:

Ile zakładek zostało wyświetlonych w tym zdarzeniu? Wyjaśnij.

## Wyświetlenie elementów zestawu protokołów TCP/IP

W części 2 tego ćwiczenia używany będzie tryb symulacji Packet Tracer po to, aby zobaczyć i zbadać kilka innych protokołów zawartych w zestawie TCP/IP.

### Zobacz dodatkowe zdarzenia

Zamknij wszystkie otwarte okna z informacją PDU.

W sekcji Event List Filters > Visible Events kliknij Show All/None.

#### Pytanie:

Jakie dodatkowe typy zdarzeń są wyświetlane?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Te dodatkowe wpisy odgrywają różne role w ramach zestawu TCP/IP. Address Resolution Protocol (ARP) żąda adresów MAC dla hostów docelowych. DNS odpowiedzialny jest za konwersję nazwy (na przykład www.osi.local) na adres IP. Dodatkowe zdarzenia TCP odpowiedzialne są za połączenie, uzgadnianie parametrów komunikacji oraz za rozłączenie sesji komunikacji pomiędzy urządzeniami. O protokołach tych zostało wspomniane wcześniej i będą nadal omawiane w dalszej części kursu. Obecnie w ramach Packet Tracera istnieje ponad 35 możliwych protokołów (typów zdarzeń) dostępnych do przechwytywania.

Kliknij pierwsze zdarzenie DNS w kolumnie Type. Zapoznaj się z zakładkami OSI Model i PDU Detail, a następnie zwróć uwagę na proces enkapsulacji. Jak spojrzysz na zakładkę OSI Model z podświetloną Layer 7, to opis tego, co się tam dzieje wypisany jest bezpośrednio poniżej w In Layers i Out Layers ("1. Klient DNS wysyła zapytanie DNS do serwera DNS. ”). Jest to bardzo przydatna informacja, która pomoże zrozumieć, co dzieje się podczas procesu komunikacji.

Kliknij na Outbound PDU Details.

#### Pytanie:

Jakie informacje podane są w polu NAME sekcji DNS QUERY?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Kliknij ostatni kolorowy kwadrat DNS Info na liście zdarzeń.

#### Pytania:

Na którym urządzeniu został przechwycony PDU?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Jaka jest wartość wyświetlona obok ADDRESS: w sekcji DNS ANSWER zakładki (Inbound PDU Details)?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Znajdź pierwsze zdarzenie HTTP na liście i kliknij kolorowe pole kwadratu zdarzenia TCP bezpośrednio po tym zdarzeniu. Zaznacz Layer 4 w zakładce OSI Model .

#### Pytanie:

Na podstawie numerowanej listy bezpośrednio poniżej obszarów In Layers i Out Layers, jakie informacje wyświetlone są w punkcie 4 i 5?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

TCP zarządza łączeniem i rozłączaniem kanału komunikacyjnego wraz z innymi obowiązkami. To określone zdarzenie pokazuje, że kanał komunikacyjny został ustanowiony (ESTABLISHED).

Kliknij ostatnie zdarzenie TCP. Zaznacz Layer 4 w zakładce OSI Model . Przeanalizuj kroki opisane bezpośrednio pod In Layers i Out Layers.

#### Pytanie:

Jakie jest przeznaczenie tego zdarzenia, w oparciu o informacje zawarte w ostatniej pozycji na liście (powinna być to pozycja 4)?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

# Pytania - wyzwanie

Symulacja stanowi przykład sesji internetowej pomiędzy klientem a serwerem w sieci lokalnej (LAN). Klient generuje żądania do określonych usług działających na serwerze. Serwer musi być skonfigurowany do nasłuchiwania na określonych portach żądań klienta. (Podpowiedź: Spójrz na warstwę 4 zakładki OSI Model żeby zobaczyć informacje o porcie.)

Na podstawie informacji, która została sprawdzona podczas przechwytywania w Packet Tracer, jaki numer portu ma, nasłuchujący żądań stron WWW serwer (Web Server)?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Na jakim porcie Web Server nasłuchuje żądania DNS?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Koniec dokumentu