Laboratorium - Wykorzystanie programu Wireshark do badania ruchu sieciowego

# Topologia sieci

# Cele

Część 1: Przechwytywanie i analiza lokalnych danych ICMP w Wireshark

Część 2: Użycie programu Wireshark do przechwycenia i analizy zdalnych danych ICMP.

# Wprowadzenie

Wireshark jest programowym analizatorem protokołów sieciowych, czasem zwany bywa snifferem pakietów. Używany jest do analizy sieci, diagnozowania problemów, wspierania rozwoju różnego rodzaju oprogramowania i nowych protokołów. Jego głównym zastosowaniem jest również edukacja. W momencie gdy strumienie danych wędrują poprzez sieć, analizator przechwytuje i zapamiętuje każdą jednostkę PDU. Następnie dekoduje informacje w nich zawarte do postaci przejrzystej struktury odzwierciedlającej zalecenia RFC i umożliwiającej obserwatorowi bardzo wygodną ich analizę.

Wireshark jest bardzo użytecznym narzędziem dla każdego, kto w swej pracy ma do czynienia z sieciami komputerowymi. Może być z powodzeniem wykorzystywany w większości laboratoriów kursu CCNA w celu analizy przesyłanych danych oraz rozwiązywania napotkanych problemów. W tym laboratorium użyjesz programu Wireshark do przechwytywania danych ICMP w celu wyłuskiwania z nich adresów IP i adresów MAC.

# Wymagane zasoby

1 PC (Windows z dostępem do Internetu)

Dodatkowy komputer PC w sieci lokalnej (LAN), którego zadaniem będzie odpowiadać na przychodzące żądania ping.

# Instrukcje

## Użycie programu Wireshark do przechwycenia i analizy lokalnych danych ICMP

W części 1 tego ćwiczenia będziesz wysyłać pakiety ping do innego komputera w sieci lokalnej i przechwycisz żądania i odpowiedzi ICMP w programie Wireshark. Zajrzysz również do przechwyconych ramek, aby uzyskać określone informacje. Analiza ta powinna przyczynić się do wyjaśnienia, w jaki sposób nagłówki pakietów są używane do transportu danych w miejsce przeznaczenia.

### Poznaj adresy interfejsu twojego PC.

W tym laboratorium, musisz znać adres IP twojego komputera oraz fizyczny adres twojej karty sieciowej, nazywany adresem MAC.

Otwórz wiersz polecenia systemu Windows.

W oknie wiersza polecenia wpisz ipconfig /all aby zobaczyć adres IP interfejsu komputera, jego opis i adres MAC (fizyczny).

C:\Users\Student> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-NB48BTC

Primary Dns Suffix . . . . . . . :

Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid

IP Routing Enabled. . . . . . . . : No

WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :

Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection

Physical Address. . . . . . . . . :00-26-B9-DD-00-91

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d809:d939:110f:1b7f%20(Preferred)

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.147(Preferred)

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

<output omitted>

Poproś członka zespołu lub członków zespołu o adres IP ich komputera i podaj mu adres IP swojego komputera. Nie podawaj im swojego adresu MAC.

Zamknij okno linii komend.

### Uruchom Wireshark i zacznij przechwytywać dane.

Przejdź do Wireshark. Kliknij dwukrotnie żądany interfejs, aby rozpocząć przechwytywanie pakietów. Upewnij się, że żądany interfejs ma ruch.

Informacje zaczną pojawiać się w górnej sekcji programu Wireshark. W zależności od typu protokołu, linie z danymi będą pojawiać się w różnych kolorach.

Ilość napływających danych może być bardzo duża i zależy od intensywności komunikacji między twoim PC a siecią LAN. Możemy nałożyć filtr, by ułatwić przeglądanie i pracę z danymi przechwytywanymi przez Wireshark.

Dla celów tego laboratorium interesują nas tylko PDU typu ICMP (ping). By przeglądać tylko PDU typu ICMP (ping), w polu Filter, znajdującym się w górnej części programu Wireshark wpisz icmp i kliknij przycisk Apply lub naciśnij Enter.

Ten filtr spowoduje zniknięcie wszystkich danych w głównym oknie aplikacji, jednak nadal są one przechwytywane na interfejsie. Przejdź do okna wiersza polecenia i wykonaj ping adres IP otrzymany od członka zespołu.

C:\> ping 192.168.1.114

Pinging 192.168.1.114 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.114: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.114: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.114: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.114: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.114:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

- Zauważ, że w głównym oknie programu Wireshark, ponownie pojawią się dane.

Uwaga: Jeśli komputer członka zespołu nie odpowiada na polecenia ping, może to wynikać z faktu, że zapora ogniowa komputera członka zespołu blokuje te żądania. Więcej informacji na temat przepuszczania ruchu ICMP przez zaporę w systemie Windows można znaleźć w Appendix A: Allowing ICMP Traffic Through a Firewall.

Zatrzymaj proces przechwytywania danych klikając ikonę Stop Capture.

### Sprawdź przechwycone dane.

W kroku 3 przeanalizuj dane, wygenerowane przez żądania ping, wysyłane do komputera twojego kolegi z zajęć. W programie Wireshark, dane te są wyświetlane w trzech sekcjach: 1) Górna sekcja wyświetla listę ramek PDU wraz z podsumowaniem informacji o danym pakiecie IP, 2) środkowa sekcja wyświetla informacje na temat ramki PDU zaznaczonej w górnej części ekranu oraz dzieli ją na bazie poszczególnych warstw protokołów, i 3) dolna sekcja wyświetla nieprzetworzone dane dla poszczególnej warstwy. Nieprzetworzone dane są wyświetlane w trybie szesnastkowym (heksadecymalnym) oraz dziesiętnym.

Kliknij na pierwsze żądanie ICMP z listy ramek PDU w górnej sekcji programu Wireshark. Zwróć uwagę, że w kolumnie Source zapisany jest adres IP twojego komputera, a w kolumnie Destination adres IP komputera kolegi z zajęć, na który wysyłałeś żądania ping.

Przejdź do środkowej sekcji programu, ramka PDU w sekcji górnej nadal musi być zaznaczona. Kliknij znak plusa znajdujący się po lewej stronie wiersza Ethernet II, by zobaczyć adresy MAC urządzenia źródłowego i docelowego.

#### Pytania:

Czy źródłowy adres MAC pasuje do interfejsu komputera?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Czy docelowy adres MAC w Wireshark odpowiada adresowi MAC członka zespołu?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

W jaki sposób twój PC uzyskał MAC adres komputera PC, na który wysyłałeś żądania ping?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Uwaga: W powyższym przykładzie ilustrującym przechwytywanie żądania ICMP, dane ICMP enkapsulowane są wewnątrz PDU pakietu IPv4 (nagłówek IPv4), który następnie enkapsulowany jest w PDU ramki Ethernet II (nagłówek Ethernet II) i przygotowany do transmisji w sieci LAN.

## Użycie programu Wireshark do przechwycenia i analizy zdalnych danych ICMP.

W części 2, wykonasz test ping do zdalnych komputerów (komputerów nie będących w sieci LAN) oraz zbadasz dane wygenerowane przez test ping. Następnie ustalisz, jaka jest różnica między tymi danymi, a danymi zbadanymi w Części 1.

### Rozpoczęcie przechwytywania danych z interfejsu.

Rozpocznij przechwytywanie danych ponownie.

Przed rozpoczęciem nowego procesu przechwytywania, pojawi się okno informujące o możliwości zapisania wcześniej przechwyconych danych. Nie ma potrzeby ich zapisywać. Kliknij Continue without Saving.

Gdy przechwytywanie jest aktywne, pinguj następujące trzy adresy URL witryn z wiersza polecenia systemu Windows:

Otwórz wiersz polecenia systemu Windows

www.yahoo.com

www.cisco.com

www.google.com

Uwaga: Kiedy wykonujesz test ping kolejnych adresów URL, zwróć uwagę, że DNS tłumaczy URL na adres IP. Zanotuj adres IP dla każdego URL.

Zatrzymaj proces przechwytywania danych klikając ikonę Stop Capture.

### Badanie i analiza danych otrzymanych z hostów zdalnych.

Przejrzyj przechwycone dane w programie Wireshark, sprawdź adresy IP i MAC trzech stron internetowych dla których wykonałeś polecenie ping. Poniżej wpisz, docelowy adres IP i MAC dla wszystkich trzech stron internetowych.

#### Pytania:

Adres IP www.yahoo.com:

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Adres MAC dla www.yahoo.com:

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Adres IP dla www.cisco.com:

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Adres MAC dla www.cisco.com:

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Adres IP www.google.com:

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Adres MAC dla www.google.com:

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Co jest istotne w tej informacji?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Czym różni się ta informacja od informacji uzyskanej w części 1, dotyczącej używania polecenia ping w sieci lokalnej?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

- Zamknij okno linii komend.

# Pytania do przemyślenia

Dlaczego Wireshark pokazuje aktualny adres MAC dla hostów lokalnych, ale już nie pokazuje aktualnego MAC dla hostów zdalnych?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

# Dodatek A: Umożliwienie ruchu ICMP przez zaporę ogniową

Jeżeli koledzy z zajęć nie otrzymują odpowiedzi z twojego PC na wysyłane żądania ping, prawdopodobnie zapora ogniowa blokuje te prośby. Niniejszy dodatek opisuje w jaki sposób stworzyć regułę w zaporze ogniowej, umożliwiającą przesyłanie żądań ping. Ponadto opisuje jak wyłączyć stworzoną regułę ICMP, gdy już ukończysz laboratorium.

## Utworzenie nowej reguły przychodzącej, zezwalającej na ruch ICMP przez zaporę ogniową.

Przejdź do Panelu sterowania i kliknij opcję System i zabezpieczenia w widoku kategorii.

W oknie System i zabezpieczenia kliknij Zapora Windows Defender lub Zapora systemu Windows.

W lewym okienku Zapora Windows Defender lub Zapora systemu Windows kliknij Ustawienia zaawansowane.

W lewym panelu okna Ustawienia zaawansowane, wybierz opcję Reguły przychodzące, a następnie w prawym panelu kliknij Nowa reguła….

Spowoduje to uruchomienie Kreatora nowej reguły ruchu przychodzącego. Na ekranie Typ reguły, zaznacz opcję Niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

W lewym panelu, kliknij opcję Protokół i porty i przy użyciu Typ protokołu rozwijanego menu, wybierz ICMPv4, a następnie kliknij Dalej.

Sprawdź, czy wybrano dowolny adres IP zarówno dla lokalnych, jak i zdalnych adresów IP. Kliknij Dalej aby kontynuować.

Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie. Kliknij Dalej aby kontynuować.

Domyślnie ta reguła ma zastosowanie do wszystkich profili. Kliknij Dalej aby kontynuować.

Nazwij regułę z Zezwalaj na żądania ICMP. Kliknij przycisk Zakończ , aby kontynuować. Ta nowa reguła powinna umożliwić twoim kolegom z zajęć otrzymanie odpowiedzi ping z twojego PC.

## Wyłączenie lub usunięcie nowej reguły ICMP.

Po zakończeniu laboratorium możesz chcieć wyłączyć lub nawet usunąć, regułę którą stworzyłeś w kroku 1. Użycie opcji Wyłącz regułę umożliwi ci jej ponowne włączenie w późniejszym czasie. Skasowanie reguły, permanentnie usuwa ją z listy Reguły przychodzące.

W lewym panelu okna Ustawienia zaawansowane, kliknij Reguły przychodzące, a następnie znajdź regułę, którą utworzyłeś wcześniej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy regułę ICMP i wybierz Wyłącz regułę , jeśli chcesz. Możesz także wybrać opcję Usuń , jeśli chcesz ją trwale usunąć. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał ponownie utworzyć regułę by umożliwić wysyłanie odpowiedzi ICMP

Koniec dokumentu