Pacet Tracer - Podłącz warstwę fizyczną

# Cele

Część 1: Określanie właściwości fizycznych urządzeń pracujących w intersieci

Część 2: Wybieranie odpowiednich modułów dla połączeń

Część 3: Łączenie urządzeń

Część 4: Kontrola połączeń

# Wprowadzenie

W tym ćwiczeniu będziesz przeglądać różne opcje dostępne w urządzeniach pracujących w intersieci. Będziesz również musiał określić, które z opcji zapewnią niezbędną łączność, przy podłączaniu wielu urządzeń. Ostatecznie, dodasz odpowiednie moduły i połączysz ze sobą wszystkie urządzenia.

Uwaga: Punktacja za to ćwiczenie jest kombinacją automatycznej punktacji programu Packet Tracer oraz punktacji za odpowiedzi na pytania postawione w tej instrukcji. Zobacz Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. na końcu tego ćwiczenia i skonsultuj się z instruktorem, aby ustalić ostateczny wynik.

## Określenie właściwości fizycznych urządzeń pracujących w intersieci

### Zidentyfikuj porty zarządzania routera Cisco.

Kliknij router East. Zakładka Physical powinna być aktywna.

Powiększ i rozszerz okno, aby zobaczyć cały router.

#### Pytanie:

Które porty zarządzania są dostępne?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj

### Zidentyfikuj interfejsy LAN i WAN routera Cisco

#### Pytanie:

Które interfejsy LAN i WAN są dostępne w routerze East i ile ich jest?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj

Kliknij kartę CLI , naciśnij klawisz Enter , aby uzyskać dostęp do wiersza trybu użytkownika i wprowadź następujące polecenia:

Otwórz okno konfiguracji

East> show ip interface brief

Wynik tego polecenia weryfikuje prawidłową liczbę interfejsów i ich oznaczenia. Interfejs vlan1 jest interfejsem wirtualnym, który istnieje tylko w oprogramowaniu.

#### Pytanie:

Ile jest wyświetlonych interfejsów fizycznych?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Wprowadź następujące polecenia:

East> show interface gigabitethernet 0/0

#### Pytanie:

Jaka jest domyślna szerokość pasma tego interfejsu?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

East> show interface serial 0/0/0

#### Pytanie:

Jaka jest domyślna szerokość pasma tego interfejsu?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Uwaga: Szerokość pasma interfejsów szeregowych jest używana przez procesy routingu do określenia najlepszej ścieżki do miejsca docelowego. Nie wskazuje rzeczywistej szerokości pasma interfejsu. Rzeczywista szerokość pasma jest uzgadniana z dostawcą usług.

### Zidentyfikuj złącza modułów rozszerzeń.

#### Pytania:

Ile złączy rozszerzeń jest dostępnych dla dodatkowych modułów na routerze East?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Kliknij Switch2. Ile złączy rozszerzeń jest dostępne?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

## Wybierz odpowiednie moduły dla połączeń

### Określ, które moduły zapewniają wymaganą łączność.

Kliknij East, a następnie kliknij zakładkę Physical. Po lewej stronie, pod etykietą Modules, można zobaczyć dostępne opcje rozszerzające możliwości routera. Kliknij każdy moduł. Zdjęcie i opis wyświetla się na dole. Zapoznaj się z tymi opcjami.

#### Pytania:

Musisz podłączyć komputery PC1,2 i 3 do routera East, ale nie masz wystarczających środków do zakupu nowego przełącznika. Który moduł można wykorzystać do podłączenia trzech komputerów do routera East?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Ile hostów można połączyć z routerem za pomocą tego modułu?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Kliknij Switch2.

#### Pytanie:

Który moduł możesz włożyć, aby zapewnić Gigabitowe połączenie optyczne do przełącznika Switch3?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

### Dodaj odpowiednie moduły i włącz urządzenia.

Kliknij East i spróbuj włożyć odpowiedni moduł z kroku 1a. Moduły dodaje się, klikając moduł i przeciągając go do pustego miejsca w urządzeniu.

Zostanie wyświetlony komunikat Cannot add a module when the power is on (Nie można dodać moduł, gdy zasilanie jest włączone). Interfejsy dla tego modelu routera nie są typu hot-swap. Urządzenie musi zostać wyłączone przed dodaniem lub usunięciem modułów. Kliknij przycisk zasilania znajdujący się na prawo od logo Cisco, aby wyłączyć East. Włóż odpowiedni moduł z kroku 1a. Po zakończeniu kliknij przycisk zasilania aby włączyć East.

Uwaga: Jeśli wstawisz niewłaściwy moduł i musisz go usunąć, przeciągnij moduł w dół do jego obrazu w prawym dolnym rogu i zwolnij przycisk myszy.

Korzystając z tej samej procedury, włóż moduł zidentyfikowany w kroku 1b do pustego gniazda najdalej po prawej stronie Switch2.

Użyj polecenia show ip interface brief na Switch2 żeby zidentyfikować złącze, w którym moduł został umieszczony.

#### Pytanie:

W którym złączu moduł został umieszczony?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

## Połącz urządzenia

To może być pierwsze wykonane przez Ciebie ćwiczenie, w którym musiałeś połączyć urządzenia. Pomimo, że możesz nie znać zastosowania różnych typów kabli, użyj tabeli poniżej i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby prawidłowo połączyć wszystkie urządzenia:

Wybierz odpowiedni rodzaj kabla.

Kliknij pierwsze urządzenie i wybierz określony interfejs.

Kliknij drugie urządzenie i wybierz określony interfejs.

Jeżeli prawidłowo połączyłeś dwa urządzenia, zobaczysz że Twój wynik się zwiększył.

Przykład: Aby podłączyć East do przełącznika Switch1 wybierz kabel prosty (Copper Straight-Through). Kliknij East i wybierz GigabitEthernet0/0. Następnie kliknij Switch1 i wybierz GigabitEthernet0/1. Twój wynik powinien być teraz 4/55.

Uwaga: W tym ćwiczeniu, kontrolki połączenia są wyłączone.

| Urządzenie | Interfejs | Typ kabla | Urządzenie | Interfejs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| East | GigabitEthernet0/0 | Copper Straight-Through | Switch1 | GigabitEthernet0/1 |
| East | GigabitEthernet0/1 | Copper Straight-Through | Switch 4 | GigabitEthernet0/1 |
| East | FastEthernet0/1/0 | Copper Straight-Through | PC1 | FastEthernet0 |
| East | FastEthernet0/1/1 | Copper Straight-Through | PC2 | FastEthernet0 |
| East | FastEthernet0/1/2 | Copper Straight-Through | PC3 | FastEthernet0 |
| Switch1 | FastEthernet0/1 | Copper Straight-Through | PC4 | FastEthernet0 |
| Switch1 | FastEthernet0/2 | Copper Straight-Through | PC5 | FastEthernet0 |
| Switch1 | FastEthernet0/3 | Copper Straight-Through | PC6 | FastEthernet0 |
| Switch 4 | GigabitEthernet0/2 | Copper Cross-Over | Switch3 | GigabitEthernet3/1 |
| Switch3 | GigabitEthernet5/1 | Fiber | Switch2 | GigabitEthernet5/1 |
| Switch2 | FastEthernet0/1 | Copper Straight-Through | PC7 | FastEthernet0 |
| Switch2 | FastEthernet1/1 | Copper Straight-Through | PC8 | FastEthernet0 |
| Switch2 | FastEthernet2/1 | Copper Straight-Through | PC9 | FastEthernet0 |
| Switch2 | Gigabit3/1 | Copper Straight-Through | AccessPoint | Port 0 |
| East | Serial0/0/0 | Serial DCE (połącz najpierw do East) | West | Serial0/0/0 |

## Sprawdź połaczenia

### Sprawdź status interfejsu na East.

Kliknij zakładkę CLI i wprowadź następujące komendy:

East> show ip interface brief

Porównaj dane wyjściowe z następującymi:

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 172.30.1.1 YES manual up up

GigabitEthernet0/1 172.31.1.1 YES manual up up

Serial0/0/0 10.10.10.1 YES manual up up

Serial0/0/1 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/1/0 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/1/1 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/1/2 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/1/3 unassigned YES unset up down

Vlan1 172.29.1.1 YES manual up up

Jeśli całe okablowanie jest prawidłowe, wyjścia powinny się zgadzać.

Zamknij okno konfiguracji.

### Podłącz urządzenia bezprzewodowe, Laptop i TabletPC.

Kliknij Laptop i wybierz kartę Config . Wybierz interfejs Wireless0 . Zaznacz pole wyboru oznaczone On obok statusu portu. W ciągu kilku sekund powinno pojawić się połączenie bezprzewodowe.

Kliknij kartę Desktop na Laptop. Kliknij ikonę Web Browser , aby uruchomić przeglądarkę internetową. Wpisz www.cisco.pka w polu URL i kliknij Go . Strona powinna wyświetlać Cisco Packet Tracer.

Kliknij TabletPC i wybierz kartę Config . Wybierz interfejs Wireless0 . Zaznacz pole wyboru oznaczone On obok statusu portu. W ciągu kilku sekund powinno pojawić się połączenie bezprzewodowe.

Powtórz kroki opisane w kroku 2b, aby zweryfikować wyświetlanie strony.

### Zmień metodę dostępu tabletu.

Kliknij TabletPC i wybierz kartę Config . Wybierz interfejs Wireless0 . Odznacz pole On obok statusu portu. Powinno być teraz puste, a połączenie bezprzewodowe utracone.

Kliknij interfejs 3G/4G Cell1 . Zaznacz pole wyboru oznaczone On obok statusu portu. W ciągu kilku sekund powinno pojawić się połączenie komórkowe.

Powtórz proces weryfikacji dostępu do Internetu.

Uwaga: Nie powinieneś mieć jednocześnie aktywnego interfejsu Wireless0 i 3G/4G Cell1. Może to powodować zamieszanie w urządzeniu podczas próby połączenia się z niektórymi zasobami.

### Sprawdź łączność z innymi komputerami.

Wszystkie komputery powinny mieć łączność ze stroną internetową i ze sobą nawzajem. Nauczysz się używać testów łączności w wielu nadchodzących laboratoriach.

Koniec dokumentu