Laboratorium - Konfigurowanie dostępu do urządzeń sieciowych za pomocą SSH

Topologia sieci

# Tabela adresowania

| Urządzenie | interfejs | Adres IP | Maska podsieci | Brama domyślna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | nd. |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-A | karta sieciowa | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

# Cele

Część 1: Konfiguracja podstawowych ustawień urządzenia

Część 2: Konfiguracja dostępu do routera poprzez SSH

Część 3: Konfiguracja dostępu do przełącznika poprzez SSH

Część 4: Użycie sesji SSH na przełączniku za pomocą wiersza poleceń

# Wprowadzenie

Telnet w przeszłości był powszechnym i szeroko stosowanym protokołem używanym do zdalnego konfigurowania urządzeń sieciowych. Telnet nie szyfruje informacji między klientem a serwerem. Pozwala to snifferom sieciowym na przechwytywanie haseł oraz konfiguracji.

Secure Shell (SSH) jest protokołem sieciowym który pozwala zestawić bezpieczne połączenie terminalowe do routera lub innych urządzeń sieciowych. SSH szyfruje wszystkie informacje które przechodzą przez sieć i wprowadza mechanizm bezpiecznego uwierzytelniania zdalnego komputera. Profesjonaliści sieciowi szybko zastąpili, używany do zdalnego logowania Telnet protokołem SSH. SSH jest najczęściej używany do logowania się do zdalnego urządzenia i wykonywania poleceń. Może jednak również przesyłać pliki przy użyciu powiązanych protokołów Secure FTP (SFTP) lub Secure Copy (SCP).

Komunikujące się urządzenia sieciowe muszą być skonfigurowane do obsługi SSH, aby SSH działało. W tym laboratorium skonfigurujesz serwer SSH na routerze a potem połączysz się z nim używając komputera PC posiadającego zainstalowanego klienta SSH. W sieci lokalnej połączenia zwykle są zestawiane poprzez Ethernet i IP.

Uwaga: Routery używane w praktycznych laboratoriach CCNA to Cisco 4221 z Cisco IOS XE wydanie 16.9.4 (obraz universalk9). Przełączniki używane w laboratoriach to Cisco Catalyst 2960 z Cisco IOS wydanie 15.2 (2) (obraz lanbasek9). Można użyć również innych routerów i przełączników Cisco z różnymi wersjami Cisco IOS. Zależnie od modelu urządzenia i wersji systemu IOS, dostępne polecenia i wyniki ich działania mogą się różnić od prezentowanych w niniejszej instrukcji. Przejrzyj tabelę podsumowującą interfejsy routera w celu określenia poprawnych identyfikatorów interfejsów.

Uwaga: Upewnij się, czy konfiguracje routerów oraz przełączników zostały wymazane i nie posiadają konfiguracji początkowej. Jeśli nie jesteś pewien, to poproś o pomoc instruktora.

# Wymagane zasoby

1 router (Cisco 4221 z uniwersalnym obrazem Cisco IOS XE Release 16.9.4 lub porównywalnym)

1 przełącznik (Cisco 2960 z systemem Cisco IOS wersja15.2 (2) obraz lanbasek9 lub porównywalny)

1 komputer PC (Windows z emulatorem terminala takim jak Tera Term)

Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco przez porty konsolowe

Kable Ethernet zgodnie z przedstawioną topologią

# Instrukcje

## Konfigurowanie podstawowych ustawień urządzenia

W części 1 będziesz tworzyć topologię sieci i konfigurować podstawowe ustawienia takie jak adresy IP dla interfejsu, dostęp do urządzenia oraz hasła w routerze.

### Zbuduj sieć zgodnie z topologią.

### Zainicjuj i zrestartuj router i przełącznik.

### Konfiguracja routera.

Otwórz okno konfiguracji

Połącz się konsolą do routera i przejdź do uprzywilejowanego trybu EXEC.

router> enable

Wejdź do trybu konfiguracji globalnej.

router# configure terminal

Wyłącz DNS lookup, aby zapobiec próbom tłumaczenia przez router i przełącznik niepoprawnie wprowadzonych komend, jako nazw hostów.

router(config)# no ip domain-lookup

Przypisz class jako zaszyfrowane hasło trybu uprzywilejowanego EXEC.

router(config)# enable secret class

Przypisz cisco jako hasło konsoli i włącz logowanie.

router(config)# line console 0

router(config-line)# password cisco

router(config-line)# login

Przypisz cisco jako hasło do VTY oraz włącz logowanie.

router(config)# line vty 0 4

router(config-line)# password cisco

router(config-line)# login

Zaszyfruj hasła zapisane jawnym tekstem.

router(config)# service password-encryption

Utwórz baner, który będzie ostrzegał osoby łączące się z urządzeniem, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony.

router(config)# banner motd $ Authorized Users Only! $

Skonfiguruj i włącz interfejs G0/0/1 w routerze przy użyciu informacji zawartych w tabeli adresowania.

router(config)# interface g0/0/1

router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

router(config-if)# no shutdown

Zapisz konfigurację bieżącą (running-configuration) jako plik konfiguracji startowej (startup-configuration).

router# copy running-config startup-config

### Skonfiguruj PC-A.

Skonfiguruj adres IP i maskę podsieci dla komputera PC-A.

Skonfiguruj bramę domyślną dla komputera PC-A.

### Sprawdzanie połączenia sieci.

Wykonaj ping od PC-A z R1. Jeżeli ping nie powiedzie się, to poszukaj rozwiązania problemu.

Zamknij okno konfiguracji.

## Konfigurowanie routera dla zdalnego dostępu poprzez SSH

Użycie Telnet do połączenia z urządzeniem sieciowym stanowi zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie informacje są przesyłane w postaci czystego tekstu. Zalecane jest używanie protokołu SSH dla połączeń zdalnych, ponieważ SSH szyfruje dane sesji oraz zapewnia mechanizm uwierzytelniania urządzenia. W części 2 będziesz konfigurować linie VTY routera w celu akceptacji połączenia SSH.

### Skonfiguruj uwierzytelnianie urządzenia.

Do generowania klucza szyfrującego RSA używane są nazwa urządzenia i nazwa domeny. Dlatego nazwy te muszą być wprowadzone przed wydaniem polecenia crypto key.

Otwórz okno konfiguracji

Skonfiguruj nazwę urządzenia.

router(config)# hostname R1

Skonfiguruj domenę dla tego urządzenia.

R1(config)# ip domain-name ccna-lab.com

### Skonfiguruj klucz szyfrowania.

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

The name for the keys will be: R1.ccna-lab.com

% The key modulus size is 1024 bits

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

[OK] (elapsed time was 1 seconds)

R1(config)#

*Jan 28 21:09:29.867: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

### Skonfiguruj nazwę użytkownika w lokalnej bazie danych.

Skonfiguruj nazwę użytkownika admin, jako nazwę użytkownika i Adm1nP@55 jako hasło.

R1(config)# username admin secret Adm1nP@55

### Włącz SSH na liniach VTY.

Włącz Telnet oraz SSH na liniach wejściowych VTY za pomocą polecenia transport input .

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# transport input telnet ssh

Zmień metodę logowania do lokalnej bazy danych w celu weryfikacji użytkownika.

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# end

### Zapisz konfigurację bieżącą (running-configuration) jako plik konfiguracji startowej (startup-configuration).

R1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

R1#

### Ustanów połączenie SSH do routera.

Uruchom Tera Term na PC-A.

Ustanowienie sesji SSH do R1. Użyj nazwy użytkownika admin i hasła Adm1nP@55 . Powinieneś być w stanie ustanowić sesję SSH z R1.

Zamknij okno konfiguracji.

## Konfiguracja dostępu do przełącznika poprzez SSH

W części 3 będziesz konfigurować przełącznik aby ustanowić połączenie SSH. Po skonfigurowaniu przełącznika nawiąż sesję SSH przy użyciu Tera Term.

### Skonfiguruj podstawowe ustawienia przełącznika.

Otwórz okno konfiguracji

Połącz się do konsoli przełącznika i przejdź do trybu uprzywilejowanego.

switch> enable

Wejdź do trybu konfiguracji globalnej.

switch# configure terminal

Wyłącz DNS lookup, aby zapobiec próbom tłumaczenia przez router i przełącznik niepoprawnie wprowadzonych komend, jako nazw hostów.

switch(config)# no ip domain-lookup

Przypisz class jako zaszyfrowane hasło trybu uprzywilejowanego EXEC.

switch(config)# enable secret class

Przypisz cisco jako hasło konsoli i włącz logowanie.

switch(config)# line console 0

switch(config-line)# password cisco

switch(config-line)# login

Przypisz cisco jako hasło do VTY oraz włącz logowanie.

switch(config)# line vty 0 15

switch(config-line) # hasło cisco

switch(config-line) # login

Zakoduj wszystkie hasła występujące w konfiguracji w jawnej postaci.

switch(config)# service password-encryption

Utwórz baner, który będzie ostrzegał osoby łączące się z urządzeniem, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony.

switch(config)# banner motd $ Authorized Users Only! $

Skonfiguruj i aktywuj interfejs VLAN 1 na przełączniku zgodnie z tabelą adresowania.

switch(config)# interface vlan 1

switch(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

switch(config-if)# no shutdown

Zapisz konfigurację bieżącą (running-configuration) jako plik konfiguracji startowej (startup-configuration).

Switch# copy running-config startup-config

### Skonfiguruj przełącznik dla połączeń poprzez SSH.

Aby skonfigurować SSH dla przełącznika, zastosuj te same polecenia, których używałeś do konfigurowania SSH na routerze w części 2.

Skonfiguruj nazwę urządzenia zgodnie z listą w tabeli adresowania.

Skonfiguruj domenę dla tego urządzenia.

S1(config)# ip domain-name ccna-lab.com

Skonfiguruj klucz szyfrowania.

S1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

Skonfiguruj nazwę użytkownika w lokalnej bazie danych.

S1(config)# username admin secret Adm1nP@55

Włącz telnet i SSH na liniach VTY.

S1(config)# line vty 0 15

S1(config-line)# transport input telnet ssh

Zmień metodę logowania do lokalnej bazy danych w celu weryfikacji użytkownika.

S1(config-line)# login local

S1(config-line)# end

### Ustanów połączenie SSH do przełącznika.

Uruchom Tera Term z komputera PC-A, a następnie za pomocą SSH połącz się z interfejsem SVI w S1.

#### Pytanie:

Czy jesteś w stanie ustanowić sesję SSH do przełącznika?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Zamknij okno konfiguracji.

## Uruchamianie SSH z linii poleceń CLI w przełączniku

Klient SSH jest wbudowany w systemie Cisco IOS i można go uruchomić z CLI. W części 4 będziesz używać SSH za pomocą wiersza poleceń CLI w przełączniku, do łączenia się z routerem.

### Wyświetl parametry dostępne dla klienta Cisco IOS SSH.

Otwórz okno konfiguracji

Aby wyświetlić opcje parametrów dostępne za pomocą polecenia ssh użyj znaku zapytania ?.

S1# ssh ?

-c Select encryption algorithm

-l Log in using this user name

-m Select HMAC algorithm

-o Specify options

-p Connect to this port

-v Specify SSH Protocol Version

-vrf Specify vrf name

WORD IP address or hostname of a remote system

### Połącz się korzystając z SSH na S1 do R1.

Jeżeli chcesz połączyć się do R1 poprzez SSH, to musisz użyć opcji –l admin. To pozwoli ci zalogować się jako admin. Jeżeli zostaniesz zapytany o hasło, to wpisz Adm1nP@55 .

S1# ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

Authorized Users Only!

R1>

Możesz wrócić do S1 bez zamykania sesji SSH ustanowionej do R1 za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+6. Zastosuj kombinację Ctrl+Shift+6 i wpisz x. Powinieneś zobaczyć znak zachęty przełącznika w trybie uprzywilejowanym.

R1>

S1#

Aby powrócić do sesji SSH ustanowionej w R1, naciśnij klawisz Enter w pustej linii CLI. Może będziesz musiał nacisnąć klawisz Enter po raz drugi, aby zobaczyć wiersz poleceń routera (CLI).

S1#

[Resuming connection 1 to 192.168.1.1 ... ].

R1>

Aby zakończyć sesję SSH na R1, w wierszu poleceń routera wpisz exit.

R1# exit

[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]

S1#

#### Pytanie:

Zamknij okno konfiguracji.

# Tabela zbiorcza interfejsów routerów

| Model routera | Interfejs Ethernet nr 1 | Interfejs Ethernet nr 2 | Interfejs szeregowy nr 1 | Interfejs szeregowy nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |

Uwaga: Aby stwierdzić jak router jest skonfigurowany, spójrz na interfejsy, aby zidentyfikować typ routera oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma jednego sposobu na skuteczne opisanie wszystkich kombinacji konfiguracji dla każdego modelu routera. Tabela zawiera identyfikatory możliwych kombinacji interfejsów Ethernet i Serial w urządzeniu. W tabeli nie podano żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo iż dany router może być w nie wyposażony. Przykładem takiego interfejsu może być ISDN BRI. Informacje umieszczone w nawiasach są dozwolonym skrótem, którego można używać w poleceniach IOS w celu odwołania się do interfejsu.

Koniec dokumentu