Laboratorium - Podstawowa konfiguracja przełącznika i urządzenia końcowego

# Topologia sieci

# Tabela adresowania

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC-A | karta sieciowa | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| PC-B | karta sieciowa | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |

# Cele

Stworzenie topologii sieci

Skonfigurowanie komputerów PC

Konfiguracja i weryfikacja podstawowych ustawień przełączników

# Wprowadzenie

W tym laboratorium, będziesz budował prostą sieć składającą się z dwóch komputerów i dwóch przełączników. Konfigurował będziesz również podstawowe ustawienia przełącznika w tym nazwę, hasła logowania i baner logowania. Wykorzystaj polecenie show, aby wyświetlić bieżącą konfigurację, wersję IOS oraz status interfejsów. Użyj polecenia copy, aby zapisać konfigurację urządzeń.

W tym laboratorium zastosujesz adresowanie IP do komputerów i przełączników, aby umożliwić komunikację między urządzeniami. Użyj polecenia ping, aby sprawdzić połączenie.

Uwaga: W laboratorium zastosowano przełączniki Cisco Catalyst 2960 z systemem Cisco IOS wersji 15.0(2) (obraz lanbasek9). Można również używać innych przełączników i wersji systemu IOS. Zależnie od modelu urządzenia i wersji systemu IOS, dostępne polecenia i wyniki ich działania mogą się różnić od prezentowanych w niniejszej instrukcji.

Uwaga: Upewnij się, że konfiguracje przełączników zostały zresetowane oraz nie mają konfiguracji startowych. W Załączniku A znajdują się procedury inicjalizacji i restartu przełącznika.

# Wymagane zasoby

2 przełączniki (Cisco 2960 z Cisco IOS Release 15.0(2) obraz lanbasek9 lub porównywalny)

2 komputery PC (Windows z emulatorem terminala takim jak Tera Term)

Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco przez porty konsolowe

Kable Ethernet zgodnie z przedstawioną topologią

# Instrukcje

## Stwórz topologię sieci

W tym kroku połącz ze sobą urządzenia zgodnie z topologią sieci.

Włącz urządzenia.

Połącz ze sobą dwa przełączniki.

Podłącz komputery do odpowiednich przełączników.

Skontroluj wzrokiem wykonane połączenia sieciowe.

## Skonfigurowanie komputerów PC

Skonfiguruj informacje statycznego adresu IP na komputerach PC zgodnie z tabelą adresowania.

Sprawdź ustawienia komputera oraz jego połączenie.

## Konfiguracja i weryfikacja podstawowych ustawień przełączników

Nawiąż połączenie konsolowe z przełącznikiem. Przejdź do trybu konfiguracji globalnej.

Otwórz okno konfiguracji

Nadaj przełącznikowi nazwę zgodnie z tabelą adresowania.

Zapobieganie niepożądanym zapytaniom DNS.

Wprowadź lokalne hasła. Użyj class jako uprzywilejowanego hasła EXEC, a cisco jako hasła dostępu do konsoli.

Skonfiguruj i włącz SVI zgodnie z tabelą adresowania.

Wprowadź baner logowania MOTD, aby ostrzec o nieautoryzowanym dostępie.

Zapisz konfigurację.

Wyświetl bieżącą konfigurację.

Wyświetl wersję systemu IOS i inne przydatne informacje o przełączniku.

Wyświetl status podłączonych interfejsów przełącznika.

Skonfiguruj przełącznik S2.

Zapisz status interfejsu dla następujących interfejsów.

| Interfejs | S1 Status | S1 Protocol | S2 Status | S2 Protocol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0/1 |  |  |  |  |
| F0/6 |  |  |  |  |
| F0/18 |  |  |  |  |
| VLAN 1 |  |  |  |  |

Z komputera, wydaj ping S1 i S2. Test powinien zakończyć się sukcesem.

Z przełącznika, wydaj ping PC-A i PC-B. Pingi powinny się powieść.

# Pytania do przemyślenia

Dlaczego niektóre porty FastEthernet na przełącznikach są włączone, a inne są wyłączone?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.

Co może uniemożliwić przesłanie żądania ping pomiędzy komputerami?

Wprowadź swoją odpowiedź tutaj.